Kryteria oceny odległości dla turbin wiatrowych

Korzystne: zgodność z regulacjami - turbiny wiatrowe powinny być zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aby zapewnić bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa.

Odległość od terenów zabudowanych: 700m

Wody: 150m

Lasy: 150m

Formy ochrony przyrody: 500m

Odpowiednia odległość od mieszkań, słupów energetycznych, wód (rzek, bagien), terenów podatnych na podtopienia, terenów lesistych

Korzystne z ograniczeniami: monitoring hałasu i cienia, aby zminimalizować wpływ na pobliskie obszary mieszkalne, inne formy ochrony przyrody

Nowe prawo dotyczące odległości stawianych wiatraków zostawiają kwestie odległości od innych form ochrony przyrody dla decyzji środowiskowych dla danej inwestycji.

Niekorzystne: blisko obszarów chronionych

Kryteria oceny kompleksów gruntów dla zabudowy

Korzystne: żytni słaby, żytni bardzo słaby, zbożowo-pastewny słaby, nieużytki – gleby słabo nadające się pod rolnictwo, brak minerałów, suche lub przewilgocone

Korzystne z ograniczeniami: pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry, żytni dobry, zbożowo-pastewny mocny, użytki zielone średnie, użytki zielone słabe, nieużytki rolne – klasa IV wymaga zgody wojewody na wyłączenie spod użytku rolnego, dobre gleby, lecz mniej urodzajne, klasa użytków zielonych mają cenne walory przyrodnicze.

Niekorzystne: pszenny dobry i bardzo dobry, użytki zielone bardzo dobre, lasy, wody, nieużytki wodne, teren zabudowany – gleby zbyt dobre, ich głównym celem jest rolnictwo.

Kryteria oceny głębokości wód gruntowych dla podziemnej instalacji:

Korzystne: do 3.5 metrów p.p.t			instalacje podziemne turbin wiatrowych mają 							głębokość od 1.5 do 3.5 metrów

Korzystne z ograniczeniami: od 1.5 do 3.5m p.p.t

Niekorzystne: od 1.5 metra p.p.t w górę

Kryteria oceny pokrycia terenu (roślinność) dla budowy turbin:

Korzystne: Obszary pozostałe

Korzystne z ograniczeniami: pastwiska

Niekorzystne: obszary prawnie chronione, lasy, wartościowe zespoły bagienne, łąkowe, rowy do zachowania

Szereg bonitacyjny dla głębokości wód gruntowych:

1: do 3.5 metrów p.p.t Tereny korzystne dla inwestycji z budową podziemną

2: od 3.5 do 1.5m p.p.t W zależności od głębokości instalacji może one sięgać

3: od 1.5 metra p.p.t w górę Wody gruntowe prawdopodobnie zaleją instalację w głębi

Szereg bonitacyjny dla gleb:

| Gleby orne najlepsze | 1 |
| --- | --- |
| Gleby orne bardzo dobre | 2 |
| Gleby orne dobre | 3 |
| Gleby orne średniej jakości | 4 |
| Gleby orne słabe | 5 |
| Gleby orne najsłabsze | 6 |